УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Ейскоукрепленского сельского

поселения Щербиновского

района  Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	8

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	13

2.3. Основные показатели системы водоотведения	18

2.4. Основные показатели электроснабжения	19

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	26

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	29

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Ейскоукрепленского сельского поселения	30

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	30

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	31

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	32

3.1. Перспективы развития муниципального образования	32

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	36

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	40

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	44

4.3. Целевые показатели потребления населением Ейскоукрепленского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса	44

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	46

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения……     53

7.  Управление программой	54

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением совета Ейскоукрепленского сельского поселения от 18.11.2011г. №1  (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Градостроительный кодекс Краснодарского края. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). - Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). - Программа социально-экономического развития муниципального образования Ейскоукрепленского сельского поселения Ейскоукрепленского района. - Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Ейскоукрепленского сельского поселения Ейскоукрепленского района Краснодарского края. - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских поселений» |  |  |
|  | Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края |  |  |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: - электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; - холодное водоснабжение и водоотведение; - обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |  |  |
| Цель Программы: | - обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - улучшение экологической ситуации на территории города; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |  |  |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Ейскоукрепленского сельского поселения, которое обеспечивается: - повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; - созданием благоприятного инвестиционного климата; - модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшением экологической ситуации на территории Ейскоукрепленского сельского поселения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; - целевые показатели потребления населением Ейскоукрепленского сельского поселения по видам коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели степени охвата потребителей приборами учета . |  |  |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |  |  |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2013 |  |  |
|  | 2014 | 15 721,00 | 16 569,93 |
|  | 2015 | 21 701,84 | 23 993,55 |
|  | 2016 | 30 256,00 | 35 260,35 |
|  | 2017 | 38 066,66 | 46 711,60 |
|  | 2018 | 45 595,00 | 58 803,87 |
|  | 2019-2023 | 235 606,64 | 370 043,79 |
|  | 2024-2028 | 222 341,52 | 405 573,17 |
|  | 2029-2032 | 231 057,79 | 443 677,17 |
|  | ИТОГО | 840 346,44 | 1 400 633,42 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), - плата за подключение (присоединение), - бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ - заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Ейскоукрепленского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Водоотведение  и горячее водоснабжение отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго | ОАО «Кубаньэнерго» муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Теплоэнерго» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Щербиновский коммунальщик» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | --- | --- | --- | --- |

Ейскоукрепленское сельское поселение входит в состав муниципального образования Щербиновский район и наделено статусом муниципального образования.

С. Ейское Укрепление (административный центр) является населенным пунктом в составе муниципального образования Ейскоукрепленского сельского поселения.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Щербиновский район. Котельные и тепловые сети Ейскоукрепленского сельского поселения обслуживаются МУП «Теплоэнерго» МО Щербиновский район. Основным видом топлива на котельных является газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая и только для бюджетных потребителей.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» Ейскоукрепленского сельского поселения

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 0,37 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 4 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,33 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 89,19 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,05 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,05 | км |
| Выработка тепловой энергии | 651,89 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 14,53 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 5,37 | Гкал/год |
| относительно выработки | 0,82 | % |
| относительно отпуска | 0,84 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,64 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,64 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,06 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,01 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 0,82 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,63 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,63 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 2,16 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 2,23 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 44,31 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 45,70 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 168,45 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 170,00 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 0,11 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 1,41 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 28,88 | МВт |

В Ейскоукрепленском сельском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Ейскоукрепленском сельском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для населения на отопление (установленные для МУП «Теплоэнерго») Ейскоукрепленского СП

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1997,75 | 1997,75 | 2117,61 / 2220,05 | 2220,05 / 2371,82 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №36/2010-т от 08.12.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №55/2012-т от 25.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица  2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,37 | 0,53 | 0,69 | 0,83 | 0,93 | 1,11 | 4,89 | 5,92 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,33 | 0,45 | 0,58 | 0,70 | 0,83 | 0,97 | 4,70 | 5,94 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 89 | 85 | 84 | 85 | 88 | 88 | 96 | 100 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,46 | 1,31 | 1,79 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 652 | 905 | 1155 | 1407 | 1658 | 1954 | 9513 | 12029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 15 | 20 | 26 | 31 | 37 | 44 | 212 | 268 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 637 | 885 | 1130 | 1375 | 1621 | 1911 | 9301 | 11761 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 46 | 152 | 219 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 0,84 | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 2,43 | 1,63 | 1,87 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 632 | 875 | 1118 | 1361 | 1604 | 1864 | 9149 | 11542 |
| по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 632 | 875 | 1118 | 1361 | 1604 | 1864 | 9149 | 11542 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления (ЦО) | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения (ГВС) | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций Ейскоукрепленское СП.

В 2012 г система водоснабжения Ейскоукрепленского СП имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица №2.2.1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 327,12 |
| Подача в сеть | м3/сут | 327,12 |
| Реализация воды | м3/сут | 327,12 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | н/д |
| Количество водозаборов | ед. | - |
| Общая протяженность сетей | км | 21,97 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 19,70 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 2165 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | н/д |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 3,8% |

В гидрогеологическом отношении  Ейскоукрепленское сельское  поселение Щербиновского района находится в сложных и мало изученных гидрогеологических условиях.

Водоносный комплекс четвертичных отложений широко распространен на территории района и приурочен к покровным лессовидным суглинкам элювиально-делювиального генезиса. Общая мощность покровных суглинков на водоразделах достигает 20 м, а на склонах она составляет 5-10 м. Почти повсеместно они подстилаются толщей глин средне-верхнеплиоценового возраста. Воды грунтовые. Глубина залегания их уровня зависит от рельефа местности и изменяется, в среднем, от 4-5 до 31,5 м. Водообильность, как суглинков водоразделов, так и аллювиальных отложений рек, низкая. Дебиты скважин и колодцев колеблются в пределах 0,04-0,69 л/сек. Дебиты немногочисленных родников (на склонах долин и балок) составляют 0,01-0,2 л/сек.   Качество воды отличается большим разнообразием. Минерализация изменяется от 0,6 до 5 г/л,  преимущественно 2-3 л/с.  Общая жесткость изменяется от 5 до 53 мг-экв/л.

Водоносный комплекс средне- верхнеплиоценовых отложений залегает в районе поселения до глубины 45-52 м. Верхняя часть комплекса до 33-41 м представлена плотными водоупорными глинами, ниже которых встречается слой песка серого глинистого  с прослоями глины, мощностью 8-11 м. Водоносный комплекс содержит напорные воды. Водообильность отложений изменяется в пределах от 0,3 до 2,4 л/с.

По результатам лабораторных исследований вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по жесткости, сухому остатку, содержанию  сероводорода, сульфатов, натрия, фтора и по минерализации.

Водоносный комплекс отложений киммерийского яруса имеет так же повсеместное распространение в районе  и является основным каптируемым источником для водоснабжения.

В районе ст. Николаевки вскрывается на глубинах 41-64 м. Водовмещающими породами являются пески серые, кварцевые мелкозернистые, реже среднезернистые, мощность которых достигает 20-36 м. с редкими прослоями и линзами глин. Воды комплекса напорные, в зависимости от гипсометрических высот поверхности земли. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 14-27 м. Водообильность горизонта сравнительно высокая. Дебиты скважин изменяются от 12 до 26 м3/час при понижениях уровня воды на 7-30 м.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Ейскоукрепленское СП является изношенность водопроводных сетей. Сети в с. Ейское Укрепление проложены тупиковые Ø 50- 100-150-200 мм из труб разных материалов: асбестоцемент, полиэтилен, чугун. Они находятся в аварийном, изношенном состоянии.

На территории с. Ейское Укрепление имеется насосная станция II подъема и водонапорная башня.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

Сети водопровода выполнены кольцевыми и тупиковыми. Система водоснабжения не оборудована аварийными выпусками, вантузы для впуска и выпуска воздуха отсутствуют. Глубина залегания водопроводных сетей 1,2 метра диаметром 50-200мм. Стальные трубы не имеют катодной защиты.

Износ водопроводных сетей Ейскоукрепленское СП составляет более 85,0%.

Действующая водонапорная башня построена в 70-е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельских населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод» | за 1 куб.м., с НДС | 45,85 | 45,85 | 45,85 |  |
| Тариф ООО «Щербиновский коммунальщик» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 45,85 / 50,52 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 01.02.2011 г. №2/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012г. №41/2012-окк (с изм. от 28.02.13г. №9/2013-окк) |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2024г.г. | 2025-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | 22 | 28 | 29 | 33 | 35 | 38 | 71 | 86 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 2 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 139 | 143 | 147 | 167 | 201 | 227 | 335 | 418 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 139 | 143 | 147 | 167 | 201 | 227 | 335 | 418 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 42 | 42 | 43 | 47 | 54 | 58 | 74 | 73 |
| Уровень потерь | % | 30% | 30% | 29% | 28% | 27% | 25% | 22% | 18% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 97 | 100 | 104 | 120 | 148 | 169 | 260 | 344 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 82 | 84 | 87 | 99 | 119 | 134 | 196 | 244 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 16 | 16 | 17 | 21 | 29 | 35 | 64 | 101 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

Ейскоукрепленское сельское поселение централизованной сетью водоотведения не обеспечена, отвод  стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторными машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно- гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Ейскоукрепленского сельского поселения на расчетный срок для поселка необходимо предусматривать строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водоотведения;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | - | - | - | - | - | 6,50 | 42,23 | 51,98 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 48 | 99 | 174 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 20 | 49 | 110 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 50 | 104 | 185 |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией Ейскоукрепленского сельского поселения является Щербиновских РЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Муниципального образования Ейскоукрепленское ГП осуществляется от подстанций: ПС 35/10 кВ ПС 35/10 кВ «Ей-Укрепление».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Ей-Укрепление» | 2,5 МВА | Населенные пункты с. Ейское Укрепление, с/х объекты | Удовлетворительное. (1968) | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Ейскоукрепленское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 24 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 4,413 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 26 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 6,913 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 26 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 72,748 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 72,748 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 1445 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 45 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 1400 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Ейскоукрепленском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 24 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 25 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 6,913 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 2 шт. (8%), в том числе 23 шт. (92%) более 25 лет.  Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 80 %.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Ейскоукрепленского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в Ейскоукрепленском сельском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по Ейскоукрепленскму СП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 / 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Ейскоукрепленского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Ейскоукрепленского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Общая протяжённость сетей | км | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 9821 | 13310 | 16731 | 20083 | 23365 | 26578 | 44040 | 64033 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 2643 | 3489 | 4265 | 4973 | 5611 | 6180 | 8455 | 9410 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 26,92% | 26% | 25% | 25% | 24% | 23% | 19% | 15% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 7177 | 9822 | 12466 | 15110 | 17754 | 20399 | 35584 | 54623 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 6836 | 9354 | 11872 | 14391 | 16909 | 19427 | 33890 | 52022 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 4883 | 6681 | 8480 | 10279 | 12078 | 13877 | 22871 | 30066 |
| Прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 1953 | 2673 | 3392 | 4112 | 4831 | 5551 | 11019 | 21956 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения приборами учета электроэнергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению село Ейское Укрепление газифицировано природным газом.

Газоснабжение села Ейское Укрепление осуществляется от ГРС Николаевская.

Давление газа на выходе из ГРС Николаевская – 0,6 Мпа.

Существующая потребность в газе по Ейскоукрепленскому СП составляет:

- 1643,9 м3/ч или 3326,5 тыс.м3/год, в том числе:

- на  нужды населения – 1597,0 м3/ч или 3234,0 тыс. м3/год;

- на нужды котельных – 46,9 м3/ч или 92,5 тыс.м3/год.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Ейскоукрепленском  сельском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

| Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - коммун.-быт. и прочие потребители | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - населению | тыс. м3 | 8204 | 13082 | 17959 | 22837 | 22837 | 22837 | 27715 | 31748 |  |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), эксплуатацию полигона ТБО и санитарную уборку территории осуществляет администрация Ейскоукрепленского сельского поселения.

Согласно выданным исходным данным для вывоза ТБО на балансе администрации имеется трактор.

Сбор и удаление ТБО с территории населенного пункта Ейскоукрепленского сельского поселения осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенных пунктов Ейскоукрепленского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Ейскоукрепленского сельского поселения осуществляется контейнерным и позвонковым методом.

Организованный сбор и регулярный вывоз крупногабаритных отходов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения не осуществляется. На балансе администрации отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью трактора.

Основная масса ТБО в Ейскоукрепленском сельском поселении вывозится на несанкционированную свалку Николаевского сельского поселения, расположенную в 1,8 км восточнее с.Николаевка. Площадь свалки 2,5 га. Захоронение ТБО ведется без соблюдения установленной технологии. Инженерное обеспечение отсутствует. Экологическая обстановка на прилегающих к свалкам территориях оценивается как удовлетворительная.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) в не канализованных жилых домах накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах, которые в большинстве своем не имеют гидроизоляции, что приводит к фильтрации сточных вод в поверхностные и грунтовые воды без очистки.

Вывоз жидких бытовых отходов (откачка септиков и туалетов) от населения частного сектора и юридических лиц осуществляет ООО «Центр благоустройство» по их заявкам на ОСК ст. Старощербиновской.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Ейскоукрепленского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Ейскоукрепленского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Ейскоукрепленском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Ейскоукрепленского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Ейскоукрепленского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Теплоэнерго», предоставляющее услуги теплоснабжения, предусматривает следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

ООО «Щербиновский коммунальщик», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Ейскоукрепленского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Основу экономического потенциала района составляет сельскохозяйственное производство зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, бахчевых и плодовых культур. Хорошо развит животноводческий комплекс.

Промышленность района представлена производством пищевой продукции и стеновых материалов.

Уровень переработки сельскохозяйственной продукции на территории района составляет: зерновые – 3,2%, подсолнечник – 4,5%, овощи –7,1%, скот и птица – 20,9%, молоко – 26,8%.

В районе функционируют 2 строительные организации, 8 предприятий коммунально-бытового обслуживания, 2 транспортных предприятия, 2 предприятия связи, 240 стационарных точек розничной торговли, 15 общедоступных точек общественного питания.

Основные экономические проблемы Щербиновского района:

1. недостаточная конкурентоспособность  промышленной продукции, выпускаемой перерабатывающими предприятиями муниципального образования, связанная с низким уровнем внедрения современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых товаров и услуг.

2. неразвитость рыночных институтов и системы территориального планирования – рынок сельскохозяйственной продукции контролируется посредниками, ориентирован на поддержание монопольно высоких цен для потребителей низкую доходность для производителей;

3. низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции, производимой на территории муниципального образования;

4. неразвитость рекреационного и туристского сектора экономики при наличии благоприятных природно-климатических условий.

5. Внедрение инноваций сопряжено с наличием соответствующего квалифицированного кадрового потенциала. В муниципальном образовании дефицит квалифицированных кадров связан с проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготовки кадров.

Экономическое развитие села Ейское Укрепление находится в прямо пропорциональной зависимости от экономики района, поэтому на перспективу целесообразно рассматривать экономическую ситуацию в целом по району.

Основными задачами стратегии инвестиционного развития являются:

- обеспечение реализации принципа устойчивого развития на основе сбалансированности экономических, социальных и экологических приоритетов развития муниципального образования;

- обеспечение высоких темпов экономического роста и экономической стабильности на основе опережающего развития секторов, играющих роль «точек роста» и «ведущего звена»;

- обеспечение социальной ориентированности инвестиционного развития, создания необходимых условий для полного и эффективного использования возможностей и потребностей населения;

- обеспечение занятости и гарантированных доходов населения на основе устойчивого роста производства всех отраслей экономики.

Основными направлениями стратегии связанными с Николаевским сельским поселением являются:

1. Развитие агропромышленного комплекса;

2. Развитие территорий, приближенных к размещению игорной зоны.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Ейскоукрепленском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Ейскоукрепленского сельского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития Ейскоукрепленского сельского поселения

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 -2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 2156 | 5717 | 9278 | 12839 | 16400 | 16560 | 17360 | 18000 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 1172,9 | 3110,0 | 5047,2 | 6984,4 | 8921,6 | 9008,6 | 9443,8 | 9792,0 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 605,8 | 1606,5 | 2607,1 | 3607,8 | 4608,4 | 4653,4 | 4878,2 | 5058,0 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 40,6 | 107,5 | 174,4 | 241,4 | 308,3 | 311,3 | 326,4 | 338,4 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,1 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 3,0 | 15,0 | 12,0 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |

Количественные значения перспективных показателей развития Ейскоукрепленского сельского поселения рассчитаны на основе данных администрации и генерального плана.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ейскоукрепленский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Ейскоукрепленского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 6836 | 9354 | 11872 | 14391 | 16909 | 19427 | 33890 | 52022 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 4883 | 6681 | 8480 | 10279 | 12078 | 13877 | 22871 | 30066 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1953 | 2673 | 3392 | 4112 | 4831 | 5551 | 11019 | 21956 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2013 г.) | % | 100,00% | 136,84% | 173,68% | 210,53% | 247,37% | 284,21% | 495,79% | 761,05% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 652 | 905 | 1155 | 1407 | 1658 | 1954 | 9513 | 12029 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 15 | 20 | 26 | 31 | 37 | 44 | 212 | 268 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 637 | 885 | 1130 | 1375 | 1621 | 1911 | 9301 | 11761 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 46 | 152 | 219 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 632 | 875 | 1118 | 1361 | 1604 | 1864 | 9149 | 11542 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение (ГВС) | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 632 | 875 | 1118 | 1361 | 1604 | 1864 | 9149 | 11542 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 138,79% | 177,25% | 215,80% | 254,36% | 299,75% | 1459,35% | 1845,26% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 97 | 100 | 104 | 120 | 148 | 169 | 260 | 344 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 82 | 84 | 87 | 99 | 119 | 134 | 196 | 244 |
| предприятия | тыс. м3 | 16 | 16 | 17 | 21 | 29 | 35 | 64 | 101 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 103,55 | 107,09 | 123,69 | 152,24 | 174,27 | 268,38 | 355,11 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 | 99,38 | 174,23 |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | 48,99 | 109,71 |
| от предприятий | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 50,39 | 64,52 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 8204,10 | 13081,70 | 17959,30 | 22836,90 | 22836,90 | 22836,90 | 27714,50 | 31747,60 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | 3301,5 | 3347,1 | 3392,7 | 3438,3 | 3483,9 | 3529,5 | 4612,3 | 5695,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | куб.м/ год | 3081,4 | 3103,8 | 3126,2 | 3148,6 | 3171,0 | 3192,0 | 4256,0 | 5320,0 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 101,38% | 102,76% | 104,14% | 105,52% | 106,91% | 139,70% | 172,50% |

Рост объемов отпуска тепловой энергии бюджетных потребителей (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов, присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Ейскоукрепленском сельском поселении представлена в таблице:

Критерии доступности для населения Ейскоукрепленского СП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 -2023 гг | 2024-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 103,9 | 102,8 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 23519 | 24789 | 26003 | 27408 | 28860 | 30332 | 36938 | 41814 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 2820 | 3123 | 3472 | 3752 | 4039 | 4320 | 4548 | 4673 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 12,0 | 12,6 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 12,3 | 11,2 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2018 г. В соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды, далее  произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,5 - трудоспособное население, 0,8 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 –моложе трудоспособного.	 В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения. Среднемесячная зарплата в Ейскоукрепленском СП (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана, размещённого на сайте администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 -2023 гг. | 2024 -2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес. | 224 | 248 | 277 | 299 | 322 | 345 | 363 | 373 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./мес. | 209 | 232 | 258 | 279 | 301 | 322 | 339 | 348 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб./мес. | 533 | 591 | 659 | 712 | 767 | 821 | 864 | 888 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб./мес. | 130 | 144 | 161 | 174 | 187 | 200 | 211 | 217 |
| платёж печным отоплением на твёрдом топливе(дровах) | руб./мес. | 250 | 269 | 282 | 303 | 324 | 343 | 360 | 373 |
| платёж за отопление углём на 1 чел. | руб./мес. | 616 | 684 | 762 | 824 | 887 | 950 | 1000 | 1027 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 г. составили 224 руб. в месяц, к 2027 г.  платеж вырастает до  373 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Член семьи, пользующийся газовым отоплением в 2013 г. за месяц потратил 533 руб. за отопление, к 2027 г. платёж вырастет до 888 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составит 130 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 217 руб.

Платёж за холодную воду в 2013 г. равен 209 руб., к 2027 г. стоимость платежа вырастет до 348 руб.

Платёж за отопление углём на 1 человека в 2013 г. составляет 616 руб., а к концу 2027г. платёж вырастет до 1027 руб.

Платёж за отопление дровами в 2013 г. составил 250 руб., к концу 2027 г. произойдёт рост до 373 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Ейскоукрепленского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| - Индикаторы | - Ед. изм. | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019-2023 | - 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное электропотребление | - кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| - II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное теплопотребление услуги отопления | - Гкал/кв. м в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Удельное теплопотребление услуги ГВС | - Гкал /чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - III. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 3,137 | 3,166 | 3,192 | 3,508 | 3,778 | 4,079 | 5,003 | 8,024 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водоотведение | - м3/чел. | - | - | - | - | - | 4,063 | 5,003 | 5,754 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное газоснабжение | - м3/чел. | 157,2 | 157,2 | 157,4 | 157,5 | 157,5 | 157,7 | 157,8 | 157,8 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | - м3/чел. | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 |
|  | - в год |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним новых абонентов и индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах  расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ейскоукрепленского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Ейскоукрепленского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 5824,01 | 6928,53 | 4623,60 | 3487,94 | 5596,29 | 40619,90 | 13033,59 | 30300,21 | 110414,08 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5., таблица 5 , таблица 7 - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 2544,47 | 3291,91 | 1505,28 | 369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7711,28 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 2859,17 | 2859,17 | 2859,17 | 2859,17 | 3248,05 | 29996,16 | 6635,98 | 18856,37 | 70173,25 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 161,21 | 518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,51 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 259,15 | 259,15 | 259,15 | 259,15 | 2348,23 | 10623,74 | 6397,61 | 11443,84 | 31850,04 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 5180,00 | 8880,00 | 12240,00 | 15430,00 | 79740,00 | 81020,00 | 81020,00 | 283510,00 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 1560,00 | 2670,00 | 3680,00 | 4190,00 | 21660,00 | 22010,00 | 22010,00 | 77780,00 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,00 | 3620,00 | 6210,00 | 8560,00 | 11240,00 | 58080,00 | 59010,00 | 59010,00 | 205730,00 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 3200,00 | 6340,00 | 10870,00 | 15890,00 | 18120,00 | 88000,00 | 97930,00 | 97930,00 | 338280,00 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения.. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 910 | 1040 | 5060 | 5630 | 5630 | 18270,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 3200 | 6340 | 10870 | 14980 | 17080 | 82940 | 92300 | 92300 | 320010,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 5450,16 | 2006,49 | 4644,22 | 5288,98 | 5288,98 | 21448,02 | 24510,61 | 21758,98 | 90396,43 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 5199,57 | 1755,89 | 4393,63 | 4393,63 | 4393,63 | 19550,30 | 21968,13 | 19987,66 | 81642,44 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 250,59 | 250,59 | 250,59 | 895,35 | 895,35 | 1897,72 | 2542,48 | 1771,32 | 8753,99 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 5798,72 | 5798,72 | 0,00 | 17396,14 | Обосновывающие материалы, том 5. - п.4 - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 1159,74 | 5798,718 | 5798,718 | 0 | 17396,14 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 87,08 | 87,08 | 78,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 349,80 | Обосновывающие материалы том 6. Таблица №9 -Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 26,8 | 26,8 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 48,60 | 48,60 | 181,00 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 60,28 | 60,28 | 48,24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 168,80 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 15721,00 | 21701,84 | 30256,00 | 38066,66 | 45595,00 | 235606,64 | 222341,52 | 231057,79 | 840346,44 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 7905,26 | 7126,10 | 8568,90 | 9353,25 | 9623,63 | 46270,30 | 49608,13 | 47627,66 | 186083,23 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 7815,74 | 14575,74 | 21687,10 | 28713,41 | 35971,37 | 189336,34 | 172733,39 | 183430,13 | 654263,22 |  |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район на период 2012-2020 годов»», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Щербиновский район от 04.05.2012г. № 209, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении.

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, при реализации мероприятий, предусмотренных программой, будет достигнут экономический эффект в размере  49051,08 тыс. руб. Расчет экономического эффекта выполнен для каждого случая снижения ресурсопотребления предусмотренного программой:

Мероприятия, предусмотренные ПКР на  2014г., обеспечат снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013г.)  на  13,52руб./Гкал (или 1,04%)  при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода топлива на 0,7% (до 171,59кг.у.т./Гкал против 172,8 кг.у.т. , принятого, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 6,6 руб./Гкал;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2014г. на 11,92%  (от принятого в тарифе норматива -22,4 кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 16,98руб/Гкал;

Снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии в 2032г. (в ценах 2030г.) составит 180,95руб./Гкал (или 4,14%)  при этом программой предусмотрено:

-снижение удельного расхода топлива на 2,18% (до 169,03 кг.у.т./Гкал против 172,8кг.у.т. , принятого в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 39,45 руб./Гкал;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2032г. – 42,29%  (от  норматива -22,4 кВт час./Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 115,68руб/Гкал;

-снижение потерь тепловой энергии на 12,7% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе (от 63,07Гкал/год), снижает стоимость 1Гкал.тепловой энергии на 25,82 руб/Гкал;

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 10,1% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 63,07 |  | 55,06 |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  |  | 12,7 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  |  | 14,8 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  |  | 25,82 |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 172,8 | 171,59 | 169,03 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 3,78 | 22,62 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | руб./Гкал |  | 6,6 | 39,45 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 22,4 | 19,73 | 12,93 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 9,74 | 66,33 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 16,98 | 115,68 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб |  | 13,52 | 103,75 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. |  |  | 23,58 | 180,95 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 139 |  | 418 |
| объем потерь | тыс. м3 | 42 |  | 73 |
| Уровень потерь | % | 30% |  | 18% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 14,6 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 4256,39 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Получено энергии от поставщика | Тыс.кВт.ч. | 9821 |  | 64033 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 2643 |  | 9410 |
| Уровень потерь | % | 27% |  | 18% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 1,01 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 44690,94 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 49051,08 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Ейскоукрепленского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Ейскоукрепленского сельского поселения, Собранием депутатов Ейскоукрепленского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.